Приложение 1 к объявлению

Техническая спецификация

О проведении закупа способом тендера для ТОО «Центр микрохирургии глаза»

| № Лота | Наименование закупаемых товаров | Техническая спецификация | Ед. измерен. | Кол-во, объем |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения | Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. Нож стерилизован и имеет рукоять 25 1) Основной материал  Рукоять: Полибутилентерефталат (PBT)  Лезвие: нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Покрытие: Силикон (кроме сферического/ склерального ножа) | уп | 20 |
| 2 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения | Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. Нож стерилизован и имеет рукоять 21 1) Основной материал  Рукоять: Полибутилентерефталат (PBT)  Лезвие: нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Покрытие: Силикон (кроме сферического/ склерального ножа) | уп | 20 |
| 3 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения | Данное изделие представляет собой стерильный нож с рукояткой. Доступны два типа. Один тип ножа сложен внутри футляра, а другой тип ножа является ножом безопасного типа, лезвие которого защищено крышкой 15 Основной материал А. Рукоятка: Полибутилентерефталат (ПБТ) Поликарбонат (Только для ножа с огражденным лезвием) В. Лезвие: Нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Покрытие - силикон (кроме роговичного склерального ножа и ножа с огражденным лезвием) С. Рукоятка: Высокопрочная термопластичная смола D. Крышка: Высокопрочная термопластичная смола | уп | 18 |
| 4 | Ножи офтальмологические стерильные, однократного применения MCS 26 | Ножи офтальмологические применяется в офтальмологии, в глазной хирургии. Используются для надреза и внедрения в глазное яблоко. Нож стерилизован и имеет рукоять 1) Основной материал  Рукоять: Полибутилентерефталат (PBT)  Лезвие: нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Покрытие: Силикон (кроме сферического/ склерального ножа) | уп | 4 |
| 5 | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная -полипропилен окрашенная (голубой цвет), условных номеров: 10-0 длиной (см) 30, с иглой атравматической, однократного применения, стерильная | Полипропилен, полимер пропилена, представляет собой монофиламентный, нерассасывающийся, синтетический хирургический материал с гладкой непористой поверхностью, позволяющей нитям аккуратно и гладко скользить сквозь ткань. Полипропилен окрашен в синий цвет. Полипропилен представлен линейкой различных по толщине и длине изделий, поставляемых как отдельно, таки в комбинации с разными типами атравматических игл из нержавеющей стали. Полипропилен соответствует всем требованиям, установленным Фармакопеей Европы и Соединенных Штатов Америки для хирургических шовных материалов. | уп | 9 |
| 6 | Нить натуральная нерассасывающася монофиламентная нейлон окрашенная (черный цвет) условных номеров: 8-0; длиной (см) 30 с иглой атравматической, однократного применения, стерильная | Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом, нерассасывающиеся, хирургические нити с иглой. Основное сырье 1- Нить для сшивания: Нейлон 66. Покрытие: Силикон (Только Плетеный шовный материал). Игла: Нержавеющая сталь (содержащая никель и хром). Покрытие: Силикон. Структура: Соответствует Стандарту USP. Сшивает, закрепляет узлом и удерживает раны, согласно индивидуальной прочности на разрыв нити. Покрытие: Силикон Поверхность гладка и не имеет задиров, трещин, выступов и других дефектов, которые могут вызвать проблемы с применением. Прочностные свойства и размеры соответствуют Стандарту USP. | уп | 9 |
| 7 | Нить хирургическая нерассасывающаяся монофиламентная - нейлон окрашенная (черный цвет) 10,0 длиной 30см | Настоящий продукт представляет собой стерилизованные этиленоксидом , нерассасывающиеся , хирургические нити с иглой. Основное сырье 1 –Нить для сшивания: Нейлон 66 Покрытие: Силикон Структура: Соответствует стандарту USP Сшивает, закрепляет узлом и удерживает раны, согласно индивидуальной прочности на разрыв нити. Покрытие: Силикон поверхность гладка и не имеет задиров, трещин, выступов и других дефектов, которые могут вызвать проблемы с применением. Прочностные свойства и размеры соответствуют Стандарту USP. | уп | 9 |
| 8 | Нить хирургическая 5/0 (M7) 3/8 45cm шпателевидная 8mm, стерильная нерассасывающаяся из полиэстера, полимер полиэтилентерефталата, плетеная полифиламентная, окрашенная, с покрытием, с атравматической иглой | Нить хирургическая, стерильная нерассасывающаяся из полиэстера плетеная полифиламентная, окрашенная, с покрытием, с атравматической иглой. Полиэстер, полимер полиэтилентерефталата, представляет собой синтетический, плетеный, мультифиламентный, нерассасывающийся, хирургический материал, покрытый силиконом или тефлоном, позволяющим нитям аккуратно и гладко скользить сквозь ткань. | штука | 108 |
| 9 | Нить хирургическая натуральная нерассасывающаяся офтальмологическая - шелк, окрашенная (голубой цвет) 8-0 длин. 45 с иглой | Настоящий продукт представляет собой стерилизованные, не рассасывающиеся, хирургические нити из оксида этилена с иглой. Основное сырье 1- Нить для сшивания: Шелк Покрытие: Силикон (Только Плетеный шовный материал) 2- Игла: Нержавеющая сталь (содержащая никель и хром) Покрытие: Силикон Структура: Соответствует Стандарту фармакопеи США (За исключением извлеченного пигмента из MBVS). Сшивает, закрепляет узлом и удерживает раны, согласно индивидуальной прочности на разрыв. Нить хирургическая натуральная –шелк, окрашенная (голубой и черный цвет) используется для сшивания: склеры, кожи век, роговицы, закрепления узлом и удерживания ран, согласно индивидуальной прочности на разрыв. Используется при катаракте, при глаукоме. | уп | 18 |
| 10 | Вязкоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната 3% | Вискоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната – это высокоочищенный и не вызывающий воспаление раствор натрия гиалуроната с высокой молекулярной массой. Прозрачный, изотоничный, с физиологическим уровнем рН, стерильный и апирогенный, он применяется для интраокулярных инъекций в хирургии заднего сегмента глаза. Натрия гиалуронат представляет собой высокоочищенный полисахарид фармацевтического сорта с высокой молекулярной массой (около 2 400,00 дальтон) и бактериального происхождения, включающий натрия глюкуронат и N-ацетилглюкозамин полученный путем ферментации. Вязкоэластичный интраокулярный раствор натрия гиалуроната поставляется в предварительно наполненных стерильных одноразовых стеклянных шприцах типа І по 1 мл с наконечником Люэра. Канюля прилагается в качестве аксессуара. Вязкость 160 000-200 000 мПз, pH 7.0-7.5 Осмолярность 250-350мОсмол/л | штука | 500 |
| 11 | Раствор офтальмологический, гидроксипропил – метилцеллюлоза во флаконах | Раствор (гидроксипрпил метилцеллюлоза (ГПМЦ) стандарт USP) является стерильным, апирогенным, прозрачным, особо вязким раствором высокоочищенного ГПМЦ. Химическое наименование активного ингредиента – целлюлоза 2-гидроксипропилметил эфир. В каждом мл содержится 2% USP м/о и стерильная изотоническая основа в достаточном количестве. | штука | 600 |
| 12 | Офтальмологический раствор трипанового синего | Стерильный водный раствор, содржащийй трипановый синий 0,05%, натрий хлористый 0,82%, фосфатный буфер (натрий фосфорнокислый однозамещенный двухводный 0,03%, натрий фосфорнокислый двухзамещенный безводный 0,19%). Офтальмологический раствор трипанового синего «Оптимед» 0,05% расфасован в шприцы по 0,5 мл или 1,0 мл или во флаконы по 1,0 мл или 2,0 мл гермитично упакованы | штука | 100 |
| 13 | Гравитационные системы (блоки) управления потоками (Gravity Fluidics) | Гравитационные системы (блоки) управления потоками (Gravity Fluidics) являются сменными одноразовыми расходными компонентами к Системе офтальмологической хирургической и используются в процессе работы. Является интерфейсом между консолью и хирургической рукояткой. Используется для создания необходимого внутриглазного давления (ВГД) путем регулирования подачи ирригационного раствора BSS® в рукоятку, аспирации отходов из наконечника, мониторинга давления ирригации и аспирации и сбора отходов в запечатанный мешок для сбора жидкости для дальнейшей утилизации. 8065752217 | штука | 60 |
| 14 | Картридж ''С '' из комплекта система ИОЛ | Картриджи представляют собой пластиковую конструкцию с отверстием для ввода линзы с одной стороны и с отверстием для имплантации линзы с другой стороны. Предназначено для использования совместно с рукояткой многократного применения для складывания и имплантации мягких интраокулярных линз AcrySof в процессе хирургии катаракты. Обеспечивает надежный и контролируемый способ размещения линзы в капсульном мешке. Выходное отверстие значительно уже входного для наиболее нетравматичной имплантации. | уп | 10 |
| 15 | Комплект для хирургии заднего отрезка TOTAL PLUS Vit PAK и комбинированной хирургии TOTAL PLUS Comb Proc Pak | Комплект для хирургии на заднем отрезке глаза калибра 25 Ga. Включает в себя кассету, зонд для витректомии UltraVit 7500 калибра 25+ Ga, набор трубок, канюль, заглушек, шприц, тройник, дренажный пакет, три комплекта трокар-ножей с клапанными канюлями калибра 25 Ga, интраокулярный осветительный зонд и переходники. | штука | 90 |
| 16 | Кассета для витректомии TOTAL PLUS PAK, 25*5.0 | Кассета с мешком для сбора жидкости из комплекта Система офтальмологическая хирургическая, TOTAL PLUS PAK, 25*5.0. | штука | 30 |
| 17 | Материал органический офтальм. Для временой замены стекловидного тела | Материал органический офтальмологический для временной замены стекловидного тела глаза представляет собой 100% фторированный перфторуглерод, следующего состава: изомеры перфтородекалина (95-100%), изомеры перфторгидрината (0-2%), изомеры перфторциклогексилбутана (0-4%). Изделия стерильны, одноразового использования. | штука | 500 |
| 18 | Силиконовое масло с устройством для введения, стерильное, однократного применения, в стеклянном шприце объемом 10 мл шприц | Силиконовое масло с устройством для введения, стерильное, однократного применения, в стеклянном шприце объемом 10 мл, представляет собой кремнийорганический полимер высокой вязкости и индексом преломления близким к аналогичному показателю стекловидного тела глаза. Наряду с необходимой вязкостью, материал химически и физиологически инертен, что позволяет применять его в медицине. | штука | 300 |
| 19 | Зонды эндолазерные RFID из комплекта Система офтальмологическая хирургическая | Рукоятки эндолазерные (Эндоокулярные лазерные зонды) являются неотъемлемой частью комплекта. Используется для доставки лазерного луча на задний отрезок глаза во время проведения разного рода витреоретинальных операций. Изготовлены из пластика. Стерильно, одноразовое применение. | штука | 48 |
| 20 | Комплект система для входа Entry System из комплекта Система офтальмологическая хирургическая | Комплект из трех трокар-ножей и канюль с клапанами калибром 25 Ga и длиной 4 мм, выполненных с использованием новой технологии EDGEPLUS, позволяющей разрезу лучше герметизироваться и быть менее травматичным. Предназначены для выполнения разрезов в склере во время витреоретинальных вмешательств. | штука | 240 |
| 21 | Комплект системы офтальмологических инструментов для введения вязких жидкостей.д/фрагматома, д/микророжниц | Набор для введения вязких жидкостей из комплекта Система офтальмологическая хирургическая, в комплекте 6 штук. | штука | 60 |
| 22 | Комплект для автозаполнения газом Auto Gas Fill Рак из комплекта Система офтальмологическая хирургическая | Система автоматического заполнения газом, из комплекта Система офтальмологическая хирургическая, комплект для введения интраокулярных газов, который включает в себя шприц, фильтр и необходимый набор трубок. в комплекте 6 шт | штука | 60 |
| Срок поставки, согласно заявок Заказчика до 31 декабря 2024 года. Поставка товара должна быть осуществлена в течение 15 календарных дней с даты подачи заявки Заказчика г. Караганда, ул. Н.Абдирова, д.30, корпус А. В цену товара входит поставка, транспортировка, разгрузка и складирование товара в помещение склада. |  |  |  |  |